- 显示面板及按键定义

菜单键：进入/返回主菜单

向上键: 菜单功能向上选择/参数递加

向下键: 菜单功能向下选择/参数递减

确认键：选择菜单功能，并于菜单功能参数修改时做确定并保存。

二、菜单功能

通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作30秒后退出），详见主菜单功能表（共5个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功能参数（保存后具备掉电记忆）。

| 主菜单 | 子菜单 | 菜单功能说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、系统设置 | 1、DMX地址 | 向上或向下修改DMX地址码（地址码可选范围001-512），确认键保存，默认001。 |  |
|  | 2、编码器 | 向上或向下修改编码器开启/关闭，确认键保存，默认开启。 |  |
|  | 3、X反转 | 向上或向下修改X反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。 |  |
|  | 4、Y反转 | 向上或向下修改Y反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。 |  |
|  | 5、高级设置 |  |  |
| 2、运行模式 | 1、运行模式 | 向上或向下选择运行模式DMX/声控/自动，确认键保存，默认DMX。 |  |
|  | 2、通道选择 | 向上或向下选择通道CH30,CH32,CH34,CH44,CH87,CH101,CH106,CH108,CH110，确认键保存，默认 |  |
| 3、手动控制 | 1、X | 向上或向下修改X电机运转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 2、X微调 | 向上或向下修改X电机微调参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 3、Y | 向上或向下修改Y电机运转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认128。 |  |
|  | 4、Y微调 | 向上或向下修改Y电机微调参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 5、XY速度 | 向上或向下修改XY电机运转速度参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 6、调焦 | 向上或向下修改调焦电机运转参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 7、转镜 | 向上或向下修改转镜参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 8、调光 | 向上或向下修改调光参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 9、频闪 | 向上或向下修改频闪参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 10、前景色红 | 向上或者向下修改红色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 11、前景色绿 | 向上或者向下修改绿色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 12、前景色蓝 | 向上或者向下修改蓝色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 13、前景色白 | 向上或者向下修改白色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 14、色温 | 向上或者向下修改颜色色温（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 15、染色 | 向上或者向下修改颜色染色数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 16、淡化 | 向上或者向下修改颜色淡化数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 17、平移 | 向上或者向下修改平移数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 18、图案 | 向上或者向下修改颜色染色数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 19、动图 | 向上或者向下修改颜色动图（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 20、速度 | 向上或者向下修改速度（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 21、背景色红 | 向上或者向下修改红色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 22、背景色绿 | 向上或者向下修改绿色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 23、背景色蓝 | 向上或者向下修改蓝色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 24、背景色白 | 向上或者向下修改白色电流数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 25、复位 | 参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。 |  |
| 4、显示设置 | 1、语言选择 | 向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。 |  |
|  | 2、倒显设置 | 向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。 |  |
|  | 3、屏保设置、 | 向上或向下选择关闭/开启屏保设置，确认键保存，默认开启。 |  |
|  | 4、软件版本 | 06MC |  |
| 5、信息 | 加密设置 | 关闭 |  |
|  | 时间 | 9999:00 |  |
|  | HALL | 0000110 |  |
| 6、工厂设置 | 显示请输入密码！向上或向下修改为138，再按确认键进入工厂设置。 | 1、X轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 2、Y轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 3、调焦校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 4、调焦行程 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128 |
|  |  | 5、旋转校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 6、红色 | 向上或向下修改红色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 7、绿色 | 向上或向下修改绿色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 8、蓝色 | 向上或向下修改蓝色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 9、白色 | 向上或向下修改白色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 10、电流 | 向上或向下选择000 /007，确认键保存，默认004。 |
|  |  | 11、速度 | 向上或向下修改速度参数（范围001-007），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 12、Logo | 向上或向下选择000 /001，确认键保存，默认000。 |
|  |  | 13、温度 | 向上或向下修改温度参数（范围045-075），确认键保存，默认065。 |
|  |  | 14、温度-风扇 | 向上或向下选择关闭/开启风扇控制，确认键保存，默认关闭。 |
|  |  | 15、LED | LED-A/LED-B |

三、主从机控制

有2台或2台以上相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具修改为001~512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。

特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。

2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。

四、DMX512控制

所有灯具地址码设置好，将所有灯具用DMX三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用DMX512控制台控制相关功能。

CH30通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 红 |
| 2 | 000-255 | 红微调 |
| 3 | 000-255 | 绿 |
| 4 | 000-255 | 绿微调 |
| 5 | 000-255 | 蓝 |
| 6 | 000-255 | 蓝微调 |
| 7 | 000-255 | 白 |
| 8 | 000-255 | 白微调 |
| 9 | 000-255 | 线性色温 |
| 10 | 000-255 | 颜色宏 |
| 11 | 000-255 | 频闪 |
| 12 | 000-255 | 总调光 |
| 13 | 000-255 | 调光微调 |
| 14 | 000-255 | X |
| 15 | 000-255 | X微调 |
| 16 | 000-255 | Y |
| 17 | 000-255 | Y微调 |
| 18 | 000-255 | 功能 |
| 19 | 0~250 251--255 | 无效 复位 |
| 20 | 000-255 | 调焦 |
| 21 | 000-255 | 旋转 |
| 22 | 000-255 | 背光调光 |
| 23 | 000-255 | 背光频闪 |
| 24 | 000-255 | 背光红 |
| 25 | 000-255 | 背光绿 |
| 26 | 000-255 | 背光蓝 |
| 27 | 000-255 | 背光内置 |
| 28 | 000-255 | 背光内置速度 |
| 29 | 000-255 | 背光颜色 |
| 30 | 000-255 | 背光背景色调光 |

CH32通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | X轴 |
| 2 | 000-255 | X轴微调 |
| 3 | 000-255 | Y轴 |
| 4 | 000-255 | Y轴微调 |
| 5 | 000-255 | XY速度 |
| 6 | 000-255 | 调焦 |
| 7 | 000-255 | 旋转 |
| 8 | 000-255 | 总调光 |
| 9 | 000-255 | 频闪 |
| 10 | 000-255 | 红光 |
| 11 | 000-255 | 绿光 |
| 12 | 000-255 | 蓝光 |
| 13 | 000-255 | 白光 |
| 14 | 000-255 | 色温 |
| 15 | 000-255 | 颜色宏 |
| 16 | 000-255 | 静态图案 |
| 17 | 000-255 | 动态图案 |
| 18 | 000-255 | 动图速度 |
| 19 | 000-255 | R背景色 |
| 20 | 000-255 | G背景色 |
| 21 | 000-255 | B背景色 |
| 22 | 000-255 | W背景色 |
| 23 | 0--250 251--255 | 无效 复位 |
| 24 | 000-255 | 背光调光 |
| 25 | 000-255 | 背光频闪 |
| 26 | 000-255 | 背光红 |
| 27 | 000-255 | 背光绿 |
| 28 | 000-255 | 背光蓝 |
| 29 | 000-255 | 背光内置 |
| 30 | 000-255 | 背光内置速度 |
| 31 | 000-255 | 背光颜色 |
| 32 | 000-255 | 背光背景色调光 |

CH34通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | X轴 |
| 2 | 000-255 | X轴微调 |
| 3 | 000-255 | Y轴 |
| 4 | 000-255 | Y轴微调 |
| 5 | 000-255 | XY速度 |
| 6 | 000-255 | 调焦 |
| 7 | 000-255 | 旋转 |
| 8 | 000-255 | 总调光 |
| 9 | 000-255 | 频闪 |
| 10 | 000-255 | 红前景色 |
| 11 | 000-255 | 绿前景色 |
| 12 | 000-255 | 蓝前景色 |
| 13 | 000-255 | 白前景色 |
| 14 | 000-255 | 色温 |
| 15 | 000-255 | 颜色宏 |
| 16 | 000-255 | 淡化 |
| 17 | 000-255 | 平移 |
| 18 | 000-255 | 图像 |
| 19 | 000-255 | 动图 |
| 20 | 000-255 | 动图速度 |
| 21 | 000-255 | R背景色 |
| 22 | 000-255 | G背景色 |
| 23 | 000-255 | B背景色 |
| 24 | 000-255 | W背景色 |
| 25 | 0--250 251--255 | 无效 复位 |
| 26 | 000-255 | 背光调光 |
| 27 | 000-255 | 背光频闪 |
| 28 | 000-255 | 背光红 |
| 29 | 000-255 | 背光绿 |
| 30 | 000-255 | 背光蓝 |
| 31 | 000-255 | 背光内置 |
| 32 | 000-255 | 背光内置速度 |
| 33 | 000-255 | 背光颜色 |
| 34 | 000-255 | 背光背景色调光 |

CH44通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 红 |
| 2 | 000-255 | 红微调 |
| 3 | 000-255 | 绿 |
| 4 | 000-255 | 绿微调 |
| 5 | 000-255 | 蓝 |
| 6 | 000-255 | 蓝微调 |
| 7 | 000-255 | 白 |
| 8 | 000-255 | 白微调 |
| 9 | 000-255 | 线性色温 |
| 10 | 000-255 | 宏功能 |
| 11 | 000-255 | 频闪 |
| 12 | 000-255 | 总调光 |
| 13 | 000-255 | 调光微调 |
| 14 | 000-255 | X轴 |
| 15 | 000-255 | X轴微调 |
| 16 | 000-255 | Y轴 |
| 17 | 000-255 | Y轴微调 |
| 18 | 000-255 | 功能 |
| 19 | 0--250 251--255 | 无效 复位 |
| 20 | 000-255 | 调焦 |
| 21 | 000-255 | 旋转 |
| 22 | 000-255 | 图案旋转 |
| 23 | 000-255 | 图案效果速度 |
| 24 | 000-255 | 图案效果淡化 |
| 25 | 000-255 | R图案效果 |
| 26 | 000-255 | G图案效果 |
| 27 | 000-255 | B图案效果 |
| 28 | 000-255 | W图案效果 |
| 29 | 000-255 | 图案调光 |
| 30 | 000-255 | 背景调光 |
| 31 | 000-255 | 图案变化 |
| 32 | 000-255 | 图案平移 |
| 33 | 000-255 | 前景频闪 |
| 34 | 000-255 | 背景频闪 |
| 35 | 000-255 | 背景选择 |
| 36 | 000-255 | 背光调光 |
| 37 | 000-255 | 背光频闪 |
| 38 | 000-255 | 背光红 |
| 39 | 000-255 | 背光绿 |
| 40 | 000-255 | 背光蓝 |
| 41 | 000-255 | 背光内置 |
| 42 | 000-255 | 背光内置速度 |
| 43 | 000-255 | 背光颜色 |
| 44 | 000-255 | 背光背景色调光 |

CH101通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 红 |
| 2 | 000-255 | 红微调 |
| 3 | 000-255 | 绿 |
| 4 | 000-255 | 绿微调 |
| 5 | 000-255 | 蓝 |
| 6 | 000-255 | 蓝微调 |
| 7 | 000-255 | 白 |
| 8 | 000-255 | 白微调 |
| 9 | 000-255 | 线性色温 |
| 10 | 000-255 | 颜色宏 |
| 11 | 000-255 | 频闪 |
| 12 | 000-255 | 总调光 |
| 13 | 000-255 | 调光微调 |
| 14 | 000-255 | X轴 |
| 15 | 000-255 | X轴微调 |
| 16 | 000-255 | Y轴 |
| 17 | 000-255 | Y轴微调 |
| 18 | 000-255 | 功能 |
| 19 | 000-255 | 无效 复位 |
| 20 | 000-255 | 调焦 |
| 21 | 000-255 | 旋转 |
| 22 | 000-255 | 图案旋转 |
| 23 | 000-255 | 图案效果速度 |
| 24 | 000-255 | 图案效果淡化 |
| 25 | 000-255 | R图案效果 |
| 26 | 000-255 | G图案效果 |
| 27 | 000-255 | B图案效果 |
| 28 | 000-255 | W图案效果 |
| 29 | 000-255 | 图案调光 |
| 30 | 000-255 | 背景调光 |
| 31 | 000-255 | 图案变化 |
| 32 | 000-255 | 图案平移 |
| 33 | 000-255 | 前景频闪 |
| 34 | 000-255 | 背景频闪 |
| 35 | 000-255 | 背景选择 |
| 36 | 000-255 | LED1红 |
| 37 | 000-255 | LED1绿 |
| 38 | 000-255 | LED1蓝 |
| … |  | … … |
| 97 | 000-255 | LED19红 |
| 89 | 000-255 | LED19绿 |
| 91 | 000-255 | LED19蓝 |
| 92 | 000-255 | 背光调光 |
| 93 | 000-255 | 背光频闪 |
| 94 | 000-255 | 背光红 |
| 95 | 000-255 | 背光绿 |
| 96 | 000-255 | 背光蓝 |
| 97 | 000-255 | 背光内置 |
| 98 | 000-255 | 背光内置速度 |
| 99 | 000-255 | 背光颜色 |
| 101 | 000-255 | 背光背景色调光 |

CH87通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 红 |
| 2 | 000-255 | 红微调 |
| 3 | 000-255 | 绿 |
| 4 | 000-255 | 绿微调 |
| 5 | 000-255 | 蓝 |
| 6 | 000-255 | 蓝微调 |
| 7 | 000-255 | 白 |
| 8 | 000-255 | 白微调 |
| 9 | 000-255 | 线性色温 |
| 10 | 000-255 | 宏功能 |
| 11 | 000-255 | 频闪 |
| 12 | 000-255 | 总调光 |
| 13 | 000-255 | 调光微调 |
| 14 | 000-255 | X轴 |
| 15 | 000-255 | X轴微调 |
| 16 | 000-255 | Y轴 |
| 17 | 000-255 | Y轴微调 |
| 18 | 000-255 | 功能 |
| 19 | 0--250 251--255 | 无效 复位 |
| 20 | 000-255 | 调焦 |
| 21 | 000-255 | 旋转 |
| 22 | 000-255 | LED1红 |
| 23 | 000-255 | LED1绿 |
| 24 | 000-255 | LED1蓝 |
| … |  | … … |
| 75 | 000-255 | LED19红 |
| 76 | 000-255 | LED19绿 |
| 77 | 000-255 | LED19蓝 |
| 79 | 000-255 | 背光调光 |
| 80 | 000-255 | 背光频闪 |
| 81 | 000-255 | 背光红 |
| 82 | 000-255 | 背光绿 |
| 83 | 000-255 | 背光蓝 |
| 84 | 000-255 | 背光内置 |
| 85 | 000-255 | 背光内置速度 |
| 86 | 000-255 | 背光颜色 |
| 87 | 000-255 | 背光背景色调光 |

CH106通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 红 |
| 2 | 000-255 | 红微调 |
| 3 | 000-255 | 绿 |
| 4 | 000-255 | 绿微调 |
| 5 | 000-255 | 蓝 |
| 6 | 000-255 | 蓝微调 |
| 7 | 000-255 | 白 |
| 8 | 000-255 | 白微调 |
| 9 | 000-255 | 线性色温 |
| 10 | 000-255 | 宏功能 |
| 11 | 000-255 | 频闪 |
| 12 | 000-255 | 总调光 |
| 13 | 000-255 | 调光微调 |
| 14 | 000-255 | X轴 |
| 15 | 000-255 | X轴微调 |
| 16 | 000-255 | Y轴 |
| 17 | 000-255 | Y轴微调 |
| 18 | 000-255 | 功能 |
| 19 | 0--250 251--255 | 无效 复位 |
| 20 | 000-255 | 调焦 |
| 21 | 000-255 | 旋转 |
| 22 | 000-255 | LED1红 |
| 23 | 000-255 | LED1绿 |
| 24 | 000-255 | LED1蓝 |
| 25 | 000-255 | LED1白 |
| … | … | … … |
| 94 | 000-255 | LED19红 |
| 95 | 000-255 | LED19绿 |
| 96 | 000-255 | LED19蓝 |
| 97 | 000-255 | LED19白 |
| 98 | 000-255 | 背光调光 |
| 99 | 000-255 | 背光频闪 |
| 100 | 000-255 | 背光红 |
| 101 | 000-255 | 背光绿 |
| 102 | 000-255 | 背光蓝 |
| 103 | 000-255 | 背光内置 |
| 104 | 000-255 | 背光内置速度 |
| 105 | 000-255 | 背光颜色 |
| 106 | 000-255 | 背光背景色调光 |

CH108通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | X轴 |
| 2 | 000-255 | X轴微调 |
| 3 | 000-255 | Y轴 |
| 4 | 000-255 | Y轴微调 |
| 5 | 000-255 | XY速度 |
| 6 | 000-255 | 调焦 |
| 7 | 000-255 | 旋转 |
| 8 | 000-255 | 总调光 |
| 9 | 000-255 | 频闪 |
| 10 | 000-255 | 红光 |
| 11 | 000-255 | 绿光 |
| 12 | 000-255 | 蓝光 |
| 13 | 000-255 | 白光 |
| 14 | 000-255 | 色温 |
| 15 | 000-255 | 染色 |
| 16 | 000-255 | 静态效果 |
| 17 | 000-255 | 动态效果 |
| 18 | 000-255 | 动态效果速度 |
| 19 | 000-255 | 红光-背景色 |
| 20 | 000-255 | 绿光-背景色 |
| 21 | 000-255 | 蓝光-背景色 |
| 22 | 000-255 | 白光-背景色 |
| 23 | 0--250 251--255 | 无效 复位 |
| 24 | 000-255 | LED1红 |
| 25 | 000-255 | LED1绿 |
| 26 | 000-255 | LED1蓝 |
| 27 | 000-255 | LED1白 |
| … | … | … … |
| 96 | 000-255 | LED19红 |
| 97 | 000-255 | LED19绿 |
| 98 | 000-255 | LED19蓝 |
| 99 | 000-255 | LED19白 |
| 100 | 000-255 | 背光调光 |
| 101 | 000-255 | 背光频闪 |
| 102 | 000-255 | 背光红 |
| 103 | 000-255 | 背光绿 |
| 104 | 000-255 | 背光蓝 |
| 105 | 000-255 | 背光内置 |
| 106 | 000-255 | 背光内置速度 |
| 107 | 000-255 | 背光颜色 |
| 108 | 000-255 | 背光背景色调光 |

CH110通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | X轴 |
| 2 | 000-255 | X轴微调 |
| 3 | 000-255 | Y轴 |
| 4 | 000-255 | Y轴微调 |
| 5 | 000-255 | XY速度 |
| 6 | 000-255 | 调焦 |
| 7 | 000-255 | 旋转 |
| 8 | 000-255 | 总调光 |
| 9 | 000-255 | 频闪 |
| 10 | 000-255 | 红光 |
| 11 | 000-255 | 绿光 |
| 12 | 000-255 | 蓝光 |
| 13 | 000-255 | 白光 |
| 14 | 000-255 | 色温 |
| 15 | 000-255 | 颜色宏 |
| 16 | 000-255 | 淡化 |
| 17 | 000-255 | 平移 |
| 18 | 000-255 | 图像 |
| 19 | 000-255 | 动图 |
| 20 | 000-255 | 动图速度 |
| 21 | 000-255 | R背景色 |
| 22 | 000-255 | G背景色 |
| 24 | 000-255 | W背景色 |
| 25 | 000-255 | 无效 复位 |
| 26 | 000-255 | LED1红 |
| 27 | 000-255 | LED1绿 |
| 28 | 000-255 | LED1蓝 |
| 29 | 000-255 | LED1白 |
| … | … | … … |
| 98 | 000-255 | LED19红 |
| 99 | 000-255 | LED19绿 |
| 100 | 000-255 | LED19蓝 |
| 101 | 000-255 | LED19白 |
| 102 | 000-255 | 背光调光 |
| 103 | 000-255 | 背光频闪 |
| 104 | 000-255 | 背光红 |
| 105 | 000-255 | 背光绿 |
| 106 | 000-255 | 背光蓝 |
| 107 | 000-255 | 背光内置 |
| 108 | 000-255 | 背光内置速度 |
| 109 | 000-255 | 背光颜色 |
| 110 | 000-255 | 背光背景色调光 |

五、技术参数：

电压:  AC100~240V  50/60HZ

功率:  800W

灯珠:  19颗40W四合一5060LED灯珠  52颗三合一灯珠

控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。

通道: CH30,CH32,CH34,CH44,CH87,CH101,CH106,CH108,CH110

调光:  32bit 0~100%线性调光

特点： 摇头+染色+调焦+图案+旋转

工作温度: -30度~50度

频闪频率:  1~30HZ

外观:  金属、黑色

连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。

IP 等级:  IP20

尺寸:                                重量: